ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES

ŠUMARIJA DRVAR

ELABORAT GAZDOVANJA ŠUMAMA VISOKE ZAŠTITNE VRIJEDNOSTI (HCVF)

G.J. "JADOVNIK - DRVAR"

ŠUMSKA PODRUČJA KOJA OSIGURAVAJU OSNOVNE PRIRODNE USLUGE U KRITIČNIM SITUACIJAMA - ŠUME VAŽNE ZA SNABDJEVANJE VODOM (HCVF 4a)

VISUĆ GRAD - CRNA KRALJICA (ODJEL 81)

ŠUMSKA PODRUČJA KOJA SADRŽE GLOBALNO, REGIONALNO ILI DRŽAVNO VAŽNE KONCENTRACIJE BIODIVERZITETA - ZAŠTIĆENA PODRUČJA (HCVF 1a)

<NEDOVRŠENA VERZIJA>

Drvar,  2014. godine

SADRŽAJ:

1.	UVOD	2

2.	OPŠTI PRIKAZ ODNOSA ŠUMA I REŽIMA VODA	3

3.	OPIS STANIŠTA I SASTOJINA VODOZAŠTITNOG PODRUČJA	5

3.1.    Geografske karakteristike	5

3.2.	Klimatske karakteristike	6

3.3	Geomorfološke karakteristike	6

3.4.	Vegetacijske karakteristike	7

4.   TAKSACIONI PODACI	8

4.1.    Pripadnost odjela/odsjeka po gazdinskim klasama	8

4.2.	Taksacioni podaci po gazdinskim klasama	14

4.3.	Prikaz stanja šumskog zemljišta po odjelima (obrazac)	15

5.	GAZDOVANJE U VODOZAŠTITNOM PODRUČJU	17

6.	MONITORING	19

7.	TOPOGRAFSKA KARTA	20

8.	LITERATURA	21

# UVOD

Šuma je najkompleksniji prirodni sisitem, jedna od najvažnijih komponenata okoline.

Pored proizvodnih funkcija, najveće koristi od šume su indirektne.

Šume imaju sociološke, naučne, duhovne, edukativne, rekreativne i estetske vrijednosti.

Te vrijednosti mogu biti globalno, regionalno ili lokalno važne, ali kada se neka od tih vrijednosti smatra izuzetno važnom, šuma se može definisati kao šuma visoke zaštitne vrijednosti ŠVZV (HVCF – High Conservation Value Forests). U ovim šumama se vrši prikladno gazdovanje kao bi se sačuvale i unaprijedile postojeće vrijednosti.

Koncept šuma visoke zaštitne vrijednosti (ŠVZV) prvobitno je razvio FSC (Forest Stewardship Council – Vijeće za nadzor šuma). To je međunarodno tijelo koje pojedinim institucijama za sertifikovanje daje dozvolu za izdavanje FSC sertifikata.

Cilj FSC programa je promovisanje ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gazdovanje šumskim resursima. Sertifikovanje po FSC programu podrazumijeva zadovoljavanje unaprijed definisanih standarda koji su izraženi u formi principa.

Postoji 10 FSC principa. Prema principu br. 9, preduzeća šumarstva trebaju identifikovati svaku VZV koja se nalazi unutar njihovog područja, gazdovati njima u cilju očuvanja ili unapređenja tih vrijednosti, konsultovati sve zainteresovane strane, te kontrolisati uspješnost ovog načina gazdovanja.

ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres se opredjelilo da na području svojih organizacionih jedinica uskladi sve aktivnosti gazdovanja šumskim resursima sa principima i kriterijumima međunarodno priznatog programa sertifikovanja FSC.

Po kriterijumima FSC postoji 6 visokih zaštitnih vrijednosti (VZV).

VZV - 1 Šumska područja koja sadrže globalno, regionalno ili državno važne koncentracije biodiverziteta.

VZV - 1a   Zaštićena područja

VZV - 1b   Ugrožene vrste i vrste u opasnosti

VZV - 1c   Endemske vrste

VZV - 1d   Važne povremene koncentracije

VZV - 2   Šumska područja koja sadrže globalno, regionalno ili državno značajne prostrane šume nivoa krajolika.

VZV - 3    Šumska područja koja sadrže ekosisteme koji su rijetki, u opasnosti ili ugroženi.

VZV - 4     Šumska područja koja obezbjeđuju osnovne prirodne usluge u kritičnim situacijama.

VZV - 4a  Šume važne za životne tokove

VZV - 4b  Šume važne za kontrolu erozije

VZV - 4c  Šume koje predstavljaju značajne prepreke požarima

VZV - 5   Šumska područja fundamentalna za zadovoljavanje osnovnih potreba lokalnih zajednica.

VZV - 6   Šumska područja značajna za tradicionalni kulturni identitet lokalnih zajednica.

- OPŠTI PRIKAZ ODNOSA ŠUMA I REŽIMA VODA

# -HIDROLOŠKA FUNKCIJA ŠUMA

Šume su najvažniji snabdjevač pitkom vodom. Šuma prihvata vodene taloge i predaje ih u obliku oticanja, ravnomjerno raspoređene na predjele koji su zastupljeni na nižim položajima. Šumska vegetacija je ujedno najbolji prirodni zaštitnik i garancija dobrog kvaliteta vode.

Šezdesetih godina prošlog vijeka, naučnici su došli do vrlo važnih saznanja u procesima oticanja vode u šumovitim slivnim područjima, odnosno utvrdili su model „varijabilnog izvornog područja“. On govori o tome, da se u mnogim slivnim područjima sa šumskim fondom odvija sljedeći proces oticanja. Za vrijeme redovnih padavina nastaje površinsko oticanje samo na jednoj maloj površini slivnog područja duž vrha bujičnog talasa, dok se u višim dijelovima slivnog područja kišnica infiltrira u tlo i pojavljuje se u koritu potoka ili površinskim i podzemnim oticanjima. Istraživanjima u šumskim slivnim područjima, utvrđeno je da se od pljuskova samo 5-10% od ukupne količine pridošlih padavina pojavljuje u oticanju.

Erozija tla koja se javlja na slivnom području nepovoljno djeluje na kvalitet vode, jer za vrijeme visokog vodenog talasa, ispira razne hemijske materije koje odnosi u potoke i rijeke. Pošto je djelovanje šumske vegetacije, kao protiverozionog faktora vrlo efikasno, to je hemijski sastav vode iz šumskih područja veoma povoljan. Šume prema svim dosadašnjim istraživanjima predstavljaju idealan filter za atmosferske vode koje tekući i prodirući kroz sloj šumskog tla napajaju potoke, rijeke, jezera, izvore  i podzemne vode, vrlo kvalitetnom vodom. Vodene površine zaštićene šumskim zastorom od neposrednog sunčevog zračenja, poznate su po svojoj hladnoj i relativno stalnoj temperaturi.

Od brojnih opštekorisnih funkcija šume, hidrološka funkcija je na prvom mjestu po važnosti. Ona se ogleda u stalnosti snabdjevanja vodom, sprječavanju njenog brzog oticanja, te u prečišćavanju površinskih i podzemnih voda. Uticaj šume na vodozaštitu zavisi i od samog staništa i šumskog ekosistema. Tu se prije svega misli na reljef, geološku podlogu, tlo, vrste drveća u sastojini, sklop, starost, zdravstveno stanje itd.

Hidrološki uticaj šume dolazi posebno do izražaja za vrijeme dugotrajnih kiša, pljuskova sa velikom količinom kiše, kao i u proljeće za vrijeme topljenja snijega. Kretanje vode u šumi zavisi od količine transpirisane vode pojedinih vrsta drveća, od evaporacije (isparavanja), od tla i njegove moći upijanja, od godišnje količine padavina i njihovog rasporeda itd. U zaisnosti od povoljnih ili nepovoljnih efekata navedenih parametara, šuma je u vodozaštitnom smislu manje ili više značajna.

Osnovni cilj zaštite dijela šumskog područja G.J. „Jadovnik - Drvar“, njegovog sjevernog dijela koje pripada ŠGP „Drvarskom“, jeste snabdjevanje stanovništva pitkom vodom i to je glavni razlog za očuvanje ovog šumskog ekosistema, koje je na ovom području od životne važnosti.

Na svakom terenu šumski pokrivač ima veliku ulogu u očuvanju prirodnih uslova. On djeluje na više načina i to:

- glavni je faktor u sprječavanju erozije površine terena,

- djeluje kao regulator prihranjivanja, a samim tim i pražnjenja izdani podzemnih voda (ova uloga se manifestuje u sprječavanju nagle i kratkotrajne infiltracije atmosferskih padavina u podzemni dio, a pozitivan rezultat se ogleda i kroz stalnost vrela i smanjene oscilacija njihovih nivoa),

- sprječava stvaranje bujičnih tokova (krošnje drveća zadržavaju i sprječavaju velike količine vode da direktno dođu u dodir sa površinom terena i tako onemogućavaju da se odnese površinski rastresiti sloj zemljišta),

- utiče na količinu atmosferskih padavina, na ublažavanje vazdušnih strujanja, na regulaciju temperatura vazduha (na terenima koji su prekriveni šumama, skoro je redovna pojava izlučivanja većih količina padavina i ona je rezultat djelovanja šuma na prosječnu temperaturu vazduha, tako što se na terenima pod šumom stvaraju povoljni uslovi za kondenzaciju vodene pare u atmosferi, a samim tim i izlučivanje padavina).

Kada bi na ovom terenu došlo do uklanjanja šumskog pokrivača ili njegovog većeg dijela, prvo što bi se dogodilo, jeste brzo skidanje rastresitog materijala sa površine terena. Zatim bi došlo do presušivanja većine izvora i ostao bi jedan manji broj izvora koji bi bili povremenog karaktera, dok bi određeni dio izvora tokom cijele godine egzistirao sa veoma velikim i brzim oscilacijama izdašnosti. Pored izvora presušili bi i manji površinski vodotoci, koji bi u ovoj situaciji postali vodotoci povremenog bujičnog karaktera, poslije jakih atmosferskih padavina. Ovakvi bujični tokovi bi svojom još većom snagom počeli eroziono da djeluju na površinu terena, s obzirom na velike nagibe terena. Sve ovo bi dovelo u pitanje snabdjevanje ljudi na ovom području sa pitkom vodom.

Na području Jadovnika se nalaze i neke kulturno istorijske znamenitosti, od kojih je najznačajniji srednjovjekovni zamak Visuć grad (u narodu poznatiji kao Crna kraljica).

- OPIS STANIŠTA I SASTOJINA VODOZAŠTITNOG PODRUČJA

## 3.1.     Geografske karakteristike

Planina Jadovnik pripada lancu Dinarskih planina i zauzima prostor između doline Unca na sjeveroistoku i Grahovskog polja na sjeverozapadu. Proteže se u tipično dinarskom pravcu na dužini od oko 20 km i prosječnoj širini od oko 8 km. U vertikalnom smislu se proteže od oko 500 m n.v. (u kanjonu Sklop ispod Mokronoga) do 1656 m n.v. (vrh Lisina).

Grebenom planine, Jadovnik je podijeljen na dvije cjeline različite po orografskim, geološkim i hidrografskim karakteristikama. U prvu cjelinu jugozapadnog grebena spadaju plato Jadovnika sa vrhovima Lisina, Jadovnik, Goli Vrh, Oklinak, Crijemušnjak itd. i padine prema Grahovskom polju. Reljef je tipično kraški, valovit, najčešće blagog do umjereno strmog nagiba sa mnoštvom vrtača i manjih uvala. Hidrografski je jako siromašan zbog same prirode geološke podloge, a nije naročito podložan ni procesima erozije.

Sjeverna strana Jadovnika koja pripada ŠGP „Drvarskom“, G.J. „Jadovnik - Drvar“, a čiji je dio površine, predmet ovog elaborata, između grebena planine i doline rijeke Unca, po mnogo čemu predstavlja kontrast jugozapadnom dijelu ove planine. Reljef je na ovoj strani vrlo strm, razgranat i izlomljen. To je tipični sinklinalno-antiklinalni sistem sa oštrim vrhovima, dubokim uvalama i kanjonima i veoma strmim padinama. Ovaj dio planine leži pretežno na dolomitima (pretežno saharoidnim, rjeđe kristalastim) i djelimično na kiselim pješčarima. Zbog toga, a i zbog strmog reljefa, jako je ugrožena od procesa erozije tla. U hidrografskom pogledu, sjeverna strana Jadovnika predstavlja pravu oazu u inače prilično bezvodnom predjelu ovog dijela BiH i na njemu se nalazi, nekoliko desetina vrijednih izvora i gusta mreža vodotoka.

  - Klimatske karakteristike

Geografski posmatrano na ovom terenu vlada kontinentalno planinska kilma, koja se odlikuje umjerenim ljetima tokom kojih su noći svježe i dugim zimama sa dosta snježnih padavina. Za ove klimatske uslove, karakteristično je dugo zadržavanje snježnog pokrivača na planinskim vrhovima, što u velikoj mjeri utiče na temperaturu vazduha. U tabeli koja slijedi, vidi se da srednje mjesečne temperature u posmatranom periodu (1984. godine) nisu veće od 20°C, dok se srednje mjesečne temperature u januaru i februaru mjesecu spuštaju ispod 0°C. Veliki uticaj na dnevne i srednje mjesečne temperature vazduha ima prisustvo šumskog pokrivača. Šumski pokrivač tokom ljetnog perioda utiče da prosječna dnevna temperatura bude niža i tako smanjuje ljetnje vrućine, dok zimi predstavlja dobru zaštitu od hladnih vjetrova. Temperatura vazduha opada sa porastom nadmorske visine, dok se količina atmosferskih padavina povećava.

Tabela srednjih mjesečnih temperatura vazduha i srednjih mjesečnih količina padavina za 1984. godinu, meteorološka stanica „Titov Drvar“ (485 m n.v.) :

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | god. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja mjesečna temperatura vazduha (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5,3 | -2,4 | 4,2 | 9,6 | 14,6 | 16,0 | 19,0 | 18,7 | 13,4 | 11,4 | 5,4 | 1,1 | 8,8 |
| Srednja mjesečna količina padavina (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,3 | 69,1 | 117,3 | 74,7 | 84,8 | 72,1 | 17,4 | 78,9 | 189,0 | 100,6 | 106,6 | 13,0 | 80,7 |

  - .    Geomorfološke karakteristike

Masiv Jadovnika je pretežno izgrađen od ispucalih dolomita i dolomitnih krečnjaka, a od litoloških članova sreću se i krečnjaci koji su prisutni u zaleđu Mlinarskih vrela, dok su mjestimično prisutni laporci i pješčari. U morfološkom smislu karakteristična je prisutnost velikih nagiba koji ukazuju na dominantnu ulogu spiranja tla u procesu oblikovanja površine terena. Na sjevernim padinama Jadovnika (koji je i predmet ovog elaborata i pripada šumsko-privrednom području „Drvarskom“) su jasno uočjivi mnogobrojni površinski vodotoci, koji su svojim erozionim radom djelovali na morfološko oblikovanje površine terena. Ovi vodotoci su na svom putu ka vodotoku Unca stvorili doline klisurastog tipa, koje se odlikuju strmim padovima bočnih strana i malom širinom dna, koja se često svodi samo na širinu samog vodotoka. Najveći vodotoci na ovom terenu, koji su odigrali najveću ulogu u njegovom morfološkom oblikovanju su Gudaja, Ljeskovica, Visućica, Drobnjak, Drvara i Raduklija.

Veliku ulogu u morfološkom oblikovanju terena ima šumski pokrivač. Sa jedne strane pomogao je stvaranju tankog rastresitog dijela pokrivača, koji se prostire preko čvrstih stijenskih masa. Rastresiti materijal stvoren je djelovanjem korijenja drveća na stijensku masu, a dijelom i dejstvom mraza na samu podlogu. Međutim, mnogo značajniju ulogu, šumski pokrivač je odigrao u smislu očuvanja tankog rastresitog materijala. Svojim prisustvom, šume su presudnu ulogu odigrale u smislu sprječavanja stvaranja bujičnih tokova, a samim tim i sprječavanja spiranja rastresitog pokrova stijenskih masa.

  - Vegetacijske karakteristike

Planina Jadovnik se u smislu horizontalnog raščlanjenja nalazi na prelazu između područja klimatogene šume graba i hrasta kitnjaka (Querco-Carpinetum) i područja klimatogene šume grabića i hrasta medunca (Carpinetum orientalis).

Visoke šume ove gospodarske jedinice prostiru se uglavnom u zoni iznad 1000 m n.v. pa do grebena Jadovnika. Na relativno boljim staništima to su šume bukve i jele sa smrčom i šume bukve brdskog pojasa. Na vrlo strmim i teško prohodnim terenima, pretežno ispod 1000 m n.v. nalaze se šume crnog bora sa termofilnim lišćarima. Najniže položaje nadomak naselja zauzimaju uglavnom degradirane niske šume bukve i termofilnih lišćara (javor gluhać, mukinja, crni grab, crni jasen, cer, kitnjak). U neposrednom dodiru sa naseljima one prelaze u šibljake lijeske, drena, gloga, trnjine itd. Sam greben Jadovnika koji predstavlja granicu dvaju gospodarskih jedinica zauzimaju kamenjari obrasli planinskom travnom vegetacijom.

Jadovnik je floristički veoma bogat i za nauku interesantan s obzirom da se na ovom planinskom masivu sukobljavaju uticaji kontinentalne i submediteranske klime. Vegetaciju dolomitnog kompleksa na sjevernoj strani Jadovnika istraživali su u relativno novije vrijeme mnogi naučnici i istraživači. Flora koja je zastupljena na ovom dolomitnom kompleksu je bogata rijetkim i ugroženim biljnim vrstama kao što su Daphne cneorum, Laburnum anagyroides, Scabiosa canescens, Polygala amarella, Leontodon incanus, Centaurea atropurpurea, Euphorbia barrelieri, Centaurea alpina itd. Posebno vrijedan lokalitet u ovom pogledu su Mokre poljane, predio koji se nalazi između Vidovog sela i Tičeva. Na nadmorskoj visini od oko 1000 m, sa livadama i proplancima blago zatalasanog reljefa, rijetko obrastao bijelim borom, smrčom, kitnjakom i bukvom, bogat izvorskom vodom i potocima, kao i pomenutim rijetkim i ugroženim vrstama, ovaj kraj je veoma pogodan za rekreaciju i planinski turizam.

Sjeverna strana Jadovnika pruža povoljne uslove za opstanak lovne divljači, jer na većem dijelu ovog kompleksa, eksploatacijom šuma nije narušavan njihov mir. U njedrima ove planine utočište pronalaze srna, zec, divlja svinja, medvjed, vuk, lisica, divlja mačka, kuna zlatica, kuna bjelica, veliki tetrijeb, jarebica, orao i druge vrste sisara i pernate divljači.

# 4.   TAKSACIONI PODACI

| GK |  | Površina ha | Uzurpirano |
| --- | --- | --- | --- |
| 1108 | Sekundarne visoke šume bukve na pretežno plitkim zemljištima na krečnjacima i/ili dolomitima | 809,5 | 0 |
| 1204 | Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkim zemljištima na krečnjacima i/ili dolomitima | 289,4 | 0 |
| 1321 | Sukcesije borovih šuma ka šumama bukve, jele i smrče na kiselosmeđem zemljištu na silikatnim stijenama | 183,8 | 0 |
| 3210 | Šumske kulture četinara na staništu bukve i jele sa smrčom sa procjenjenom drvnom masom | 209,0 | 0 |
| 3510 | Šumske kulture četinara na staništu kserotermnih hrastovih šuma s procjenjenom drvnom masom | 323,2 | 0 |
| 4104 | Sekundarne izdanačke šume bukve na dubokim kiselosmeđim zemljištima na silikatnim stijenama | 211,6 | 0 |
| 4105 | Sekundarne izdanačke šume bukve na pretežno plitkim zemljištima na krečnjacima i/ili dolomitima | 1054,7 | 0 |
| 4131 | Sekundarne izdanačke šume bukve na kombinaciji krečnjačko silikatnih zemljišta | 78,1 | 0 |
| 4204 | Izdanačke hrastove šume na plitkim zemljištima na krečnjacima i/ili dolomitima | 1393,3 | 0 |
| 5136 | Šibljaci i šumske goleti podesni za pošumljavanje na staništu kserotermnih hrastovih šuma | 2169,2 | 0 |
| 5140 | Šibljaci i šumske goleti podesni za pošumljavanje na staništu bukve i jele sa smrčom | 520,5 | 0 |
| 6100 | Goleti nepodesne za gazdovanje | 28,9 | 0 |
| 6101 | Zaštitne visoke šume | 2268,0 | 0 |
| 6102 | Zaštitne izdanačke šume | 304,4 | 0 |
| 6103 | Zaštitne šume - šumske kulture | 22,8 | 0 |
| 6104 | Zaštitne neobrađene površine - šibljaci | 80,9 | 0 |
| 6110 | Minirane visoke šume | 851,4 | 0 |
| 6111 | Minirane izdanačke šume | 226,6 | 0 |
| 6112 | Minirane šumske kulture | 201,1 | 0 |
| 6113 | Minirane neobrasle površine - šibljaci | 232,7 | 0 |
| 6115 | Stalne šumske čistine | 20,3 | 0 |
|  | UKUPNO NEMINIRANO: UKUPNO MINIRANO: UKUPNO GJ 04 | 9967,6 1151,8 11479,4 |  |

## 4.1.    Pripadnost odjela/odsjeka po gazdinskim klasama

ŠGP: Drvarsko, GJ: „Jadovnik - Drvar“
PREGLED POVRŠINA PO GAZDINSKIM KLASAMA

Gazdinska klasa 6101 - Zaštitne visoke šume

Površina = 2268,0 ha

Stepen prekrivenosti = 75,9%

| Vrsta drveća | Omjer smjese (%) | Bonitet | Debljinska klasa (m3/ha) |  |  |  |  |  | Ukupno po ha | Ukupno na cijeloj površini (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | >80 |  |  |
| Jela | 1,83 | 3,1 | 0,04 | 0,37 | 0,61 | 1,24 | 1,77 | 0,05 | 4,09 | 9280,1 |
| Smrča | 0,45 | 3,8 | 0,00 | 0,08 | 0,14 | 0,36 | 0,40 | 0,03 | 1,01 | 2284,1 |
| Bijeli bor | 4,29 | 2,9 | 0,04 | 1,22 | 1,80 | 5,09 | 1,46 | 0,00 | 9,61 | 21806,8 |
| Crni bor | 28,43 | 2,5 | 0,36 | 4,61 | 9,93 | 23,29 | 24,61 | 0,88 | 63,68 | 144427,5 |
| Ostali čet. | 0,08 | 2,0 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,19 | 428,0 |
| Četinari | 35,08 |  | 0,44 | 6,29 | 12,48 | 30,08 | 28,33 | 0,96 | 78,58 | 178226,5 |
| Bukva | 50,28 | 3,2 | 0,77 | 11,16 | 18,36 | 46,41 | 31,91 | 4,01 | 112,63 | 255441,7 |
| Hrast kitn. | 0,16 | 3,5 | 0,02 | 0,19 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,35 | 790,5 |
| Plem. lišć. | 10,36 | 2,9 | 0,61 | 5,86 | 6,57 | 8,53 | 1,57 | 0,05 | 23,20 | 52622,6 |
| Ost.tvr.liš. | 4,12 | 3,0 | 0,77 | 4,17 | 2,70 | 1,59 | 0,01 | 0,00 | 9,23 | 20933,0 |
| Lišćari | 64,92 |  | 2,17 | 21,38 | 27,70 | 56,53 | 33,56 | 4,07 | 145,41 | 329787,8 |
| Ukupno | 100,00 |  | 2,61 | 27,67 | 40,18 | 86,61 | 61,89 | 5,03 | 223,99 | 508014,3 |

Struktura drvne zalihe - krupno drvo

| Vrsta drveća | Omjer smjese (%) | Debljinska klasa (m3/ha) |  |  |  |  |  | Ukupno po ha | Ukupno na cijeloj površini (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | >80 |  |  |
| Jela | 2,29 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 158,8 |
| Smrča | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 59,3 |
| Bijeli bor | 3,07 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 213,0 |
| Crni bor | 24,59 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,22 | 0,21 | 0,01 | 0,75 | 1708,3 |
| Ostali čet. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,3 |
| Četinari | 30,90 | 0,01 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,26 | 0,01 | 0,95 | 2146,6 |
| Bukva | 52,86 | 0,02 | 0,31 | 0,41 | 0,59 | 0,26 | 0,02 | 1,62 | 3671,7 |
| Plem. lišć. | 11,02 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 765,7 |
| Ost.tvr.liš. | 5,21 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 362,2 |
| Lišćari | 69,10 | 0,04 | 0,48 | 0,57 | 0,72 | 0,27 | 0,02 | 2,12 | 4799,6 |
| Ukupno | 100,00 | 0,05 | 0,66 | 0,79 | 0,99 | 0,53 | 0,03 | 3,06 | 6946,2 |

Godišnji zapreminski prirast po gazdinskim klasama - krupno drvo

Gazdinska klasa 6102 - Zaštitne izdanačke šume

Površina = 304,4 ha

Stepen prekrivenosti = 82,6%

Struktura drvne zalihe - krupno drvo

| Vrsta drveća | Omjer smjese (%) | Bonitet | Debljinska klasa (m3/ha) |  |  |  |  |  | Ukupno po ha | Ukupno na cijeloj površini (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | >80 |  |  |
| Bijeli bor | 2,33 | 3,9 | 0,12 | 0,97 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 798,0 |
| Crni bor | 32,69 | 3,9 | 1,18 | 17,94 | 13,98 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 36,74 | 11183,7 |
| Četinari | 35,03 |  | 1,31 | 18,91 | 15,51 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 11981,7 |
| Bukva | 50,37 | 4,0 | 0,96 | 13,20 | 21,02 | 16,83 | 3,10 | 1,50 | 56,61 | 17231,3 |
| Hrast kitn. | 2,22 | 4,0 | 0,24 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 759,3 |
| Plem. lišć. | 5,77 | 3,7 | 0,54 | 4,20 | 1,43 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 6,49 | 1974,9 |
| Ost.tvr.liš. | 6,61 | 4,0 | 1,65 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 2261,3 |
| Lišćari | 64,97 |  | 3,39 | 25,44 | 22,45 | 16,83 | 3,41 | 1,50 | 73,02 | 22226,8 |
| Ukupno | 100,00 |  | 4,69 | 44,35 | 37,96 | 20,46 | 3,41 | 1,50 | 112,38 | 34208,6 |

Godišnji zapreminski prirast - krupno drvo

| Vrsta drveća | Omjer smjese (%) | Debljinska klasa (m3/ha) |  |  |  |  |  | Ukupno po ha | Ukupno na cijeloj površini (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | >80 |  |  |
| Bijeli bor | 11,56 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 43,1 |
| Crni bor | 87,89 | 0,04 | 0,58 | 0,33 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 327,7 |
| Četinari | 99,45 | 0,04 | 0,65 | 0,41 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 370,8 |
| Plem. lišć. | 0,55 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,0 |
| Lišćari | 0,55 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,0 |
| Ukupno | 100,00 | 0,04 | 0,66 | 0,41 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 372,8 |

Gazdinska klasa 6103 – Zaštitne šume - šumske kulture

Površina = 22,8 ha

Stepen prekrivenosti = 90,0%

Struktura drvne zalihe - krupno drvo

| Vrsta drveća | Omjer smjese (%) | Bonitet | Debljinska klasa (m3/ha) |  |  |  |  |  | Ukupno po ha | Ukupno na cijeloj površini(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | >80 |  |  |
| Smrča | 0,13 | 3,0 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 4,2 |
| Bijeli bor | 28,01 | 4,0 | 0,23 | 31,32 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,12 | 869,2 |
| Crni bor | 71,86 | 4,0 | 1,90 | 37,30 | 54,18 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | 2229,8 |
| Četinari | 100,00 |  | 2,31 | 68,62 | 60,75 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 136,10 | 3103,1 |
| Ukupno | 100,00 |  | 2,31 | 68,62 | 60,75 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 136,10 | 3103,1 |

Godišnji zapreminski prirast - krupno drvo

| Vrsta drveća | Omjer smjese (%) | Debljinska klasa (cm) |  |  |  |  |  | Ukupno po ha | Ukupno na cijeloj površini (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | >80 |  |  |
| Smrča | 1,52 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,0 |
| Bijeli bor | 81,66 | 0,00 | 1,89 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 55,3 |
| Crni bor | 16,82 | 0,16 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 11,4 |
| Četinari | 100,00 | 0,20 | 2,23 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 67,8 |
| Ukupno | 100,00 | 0,20 | 2,23 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 67,8 |

Gazdinska klasa 6111 - Minirane izdanačke šume

Površina = 226,6 ha

Stepen prekrivenosti = 85,0%

Struktura drvne zalihe - krupno drvo

| Vrsta drveća | Omjer smjese (%) | Bonitet | Debljinska klasa (m3/ha) |  |  |  |  |  | Ukupno po ha | Ukupno na cijeloj površini (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | >80 |  |  |
| Crni bor | 0,18 | 3,0 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 37,1 |
| Četinari | 0,18 |  | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 37,1 |
| Bukva | 68,60 | 3,6 | 2,72 | 15,99 | 27,48 | 13,60 | 1,02 | 0,00 | 60,81 | 13780,1 |
| Hrast kitn. | 1,73 | 4,0 | 0,00 | 0,24 | 0,75 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 347,4 |
| Plem. lišć. | 9,04 | 3,7 | 0,29 | 1,80 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 1816,4 |
| Ost.tvr.liš. | 20,44 | 3,4 | 5,76 | 8,75 | 2,89 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 18,12 | 4106,5 |
| Lišćari | 99,82 |  | 8,77 | 26,77 | 37,06 | 14,86 | 1,02 | 0,00 | 88,48 | 20050,5 |
| Ukupno | 100,00 |  | 8,77 | 26,94 | 37,06 | 14,86 | 1,02 | 0,00 | 88,65 | 20087,6 |

Godišnji zapreminski prirast - krupno drvo

| Vrsta drveća | Omjer smjese (%) | Debljinska klasa (m3/ha) |  |  |  |  |  | Ukupno po ha | Ukupno na cijeloj površini (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | >80 |  |  |
| Crni bor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| Četinari |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| Bukva |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 | 275,6 |
| Hrast |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 6,9 |
| Plem. lišć. |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 | 36,3 |
| Ost.tvr.liš. |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 82,1 |
| Lišćari |  |  |  |  |  |  |  | 1,77 | 401,0 |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  | 1,77 | 401,8 |

Odjel 81 (Crna Kraljica - Visuć Grad)

Površina = 39,2 ha

Sklop = 86,0

Struktura drvne zalihe - krupno drvo

| Vrsta drveća | Omjer smjese (%) | Bonitet | Debljinska klasa (m3/ha) |  |  |  |  |  | Ukupno po ha | Ukupno na cijeloj površini (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | >80 |  |  |
| Bukva | 83,11 | 3,0 | 9,42 | 22,01 | 45,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,94 | 3016,0 |
| Plem. lišć. | 1,10 | 3,0 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 39,9 |
| Ost.tvr.liš. | 15,79 | 3,0 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,62 | 573,1 |
| Lišćari | 100,00 |  | 10,44 | 36,63 | 45,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,58 | 3629,0 |
| Ukupno | 100,00 |  | 10,44 | 36,63 | 45,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,58 | 3629,0 |

  - Taksacioni podaci po gazdinskim klasama

ŠUME VISOKE ZAŠTITNE VRIJEDNOSTI

| Šume visoke zaštitne vrijednosti HCVF (G.J „Jadovnik – Drvar“) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odjel | Odsjek | GK | Površina (ha) |
| 49 | 2 | 6102 | 40,9 |
| 50 | 2 | 6102 | 16,5 |
| 51 | 1 | 6101 | 9,7 |
| 52 | 1 | 6101 | 3,2 |
| 53 | 1 | 6101 | 52,4 |
|  | 2 | 6103 | 12,6 |
| 54 | 0 | 6101 | 36,6 |
| 55 | 0 | 6101 | 47,4 |
| 56 | 1 | 6101 | 10,2 |
| 59 | 1 | 6101 | 16,7 |
| 60 | 0 | 6101 | 54,0 |
| 61 | 0 | 6101 | 70,6 |
| 62 | 0 | 6101 | 55,8 |
| 63 | 0 | 6101 | 85,2 |
| 65 | 0 | 6101 | 79,3 |
| 66 | 0 | 6101 | 42,7 |
| 67 | 1 | 6101 | 70,8 |
| 68 | 1 | 6101 | 67,9 |
| 69 | 1 | 6101 | 65,9 |
| 70 | 0 | 6101 | 63,4 |
| 71 | 0 | 6101 | 99,3 |
| 72 | 1 | 6101 | 77,9 |
| 73 | 1 | 6101 | 25,4 |
|  | 2 | 6101 | 14,3 |
|  | 3 | 6104 | 37,2 |
| 74 | 0 | 6101 | 43,6 |
| 75 | 0 | 6101 | 45,1 |
| 76 | 0 | 6102 | 54,2 |
| 77 | 1 | 6102 | 42,3 |
|  | 2 | 6103 | 10,2 |
| 86 | 1 | 6102 | 32,9 |
|  | 2 | 6104 | 6,3 |
| 87 | 0 | 6101 | 92,4 |
| 88 | 1 | 6101 | 33,3 |
| 89 | 1 | 6101 | 17,2 |
|  | 2 | 6101 | 26,8 |
| 90 | 1 | 6101 | 68,6 |
|  | 4 | 6101 | 2,6 |
| 91 | 1 | 6101 | 27,7 |
| 92 | 1 | 6101 | 36,7 |
| 93 | 1 | 6101 | 52,1 |
| 94 | 1 | 6101 | 57,8 |
| 96 | 1 | 6101 | 14,7 |
| 97 | 1 | 6101 | 25,4 |
|  | 2 | 6104 | 4,8 |
| 98 | 1 | 6101 | 31,3 |
| 99 | 0 | 6101 | 52,4 |
| 100 | 0 | 6101 | 35,6 |
| 101 | 0 | 6101 | 31,8 |
| 102 | 0 | 6101 | 27,9 |
| 103 | 0 | 6101 | 40,4 |
| 104 | 0 | 6101 | 37,9 |
| 105 | 0 | 6101 | 20,6 |
| 106 | 0 | 6101 | 36,9 |
| 107 | 0 | 6101 | 48,6 |
| 108 | 0 | 6101 | 73,4 |
| 109 | 1 | 6101 | 31,9 |
| 110 | 1 | 6101 | 29,4 |
| 111 | 0 | 6101 | 33,7 |
| 112 | 0 | 6101 | 64,2 |
| 113 | 0 | 6101 | 22,8 |
| 118 | 1 | 6101 | 56,5 |
| 119 | 0 | 6102 | 44,8 |
| 120 | 0 | 6102 | 37,2 |
| 121 | 1 | 6102 | 35,6 |
| 132 | 1 | 6104 | 16,6 |
| 133 | 3 | 6104 | 3,8 |
| 134 | 3 | 6104 | 6,3 |
| 149 | 2 | 6104 | 5,9 |
|  |  | Σ | 2676,1 |
| 81 | 0 | 6111 | 39,2 |
|  |  | Σ | 2715,3 |

  - Prikaz stanja šumskog zemljišta po odjelima (obrazac)

Kako bi detaljnije objasnili stanje šumskog zemljišta, odnosno sveukupnost faktora koji određuju ekološke uslove na HCVF površinama, koncept ovog prikaza će se svoditi na opisni dio svakog odjela, gdje ćemo uzeti u obzir vrste drveća, grmlja i prizemnog rastinja, zatim tip zemljišta, klimatske prilike, biotičke i abiotičke činioce i ostalo.

Opis odjela će biti prikazan u vidu tabele u kojoj su sadržani svi oni elementi koji su bitni da bi se ovim sastojinama trajno i održivo gazdovalo, ne narušavajući HCVF principe.

| GOSPODARSKA JEDINICA |  |  |  |  | TAKSACIONI PODACI |  | BONITET |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODJEL, ODSJEK |  |  |  |  |  |  | SKLOP |  |
| POVRŠINA (ha) |  |  |  |  |  |  | OMJER SMJESE |  |
| GAZDINSKA KLASA |  |  |  |  |  |  | HCVF TIP |  |
| POLOŽAJ I STANIŠNE PRILIKE | EKSPOZICIJA |  |  |  |  |  | UTICAJ STANIŠNIH PRILIKA NA SASTOJINU |  |
|  | INKLINACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NADMORSKA VISINA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELJEF |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TLO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KLIMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HIDROGRAFSKE PRILIKE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OSTALE PRILIKE |  |  |  |  |  |  |  |
| SASTOJINSKE PRILIKE | VEGETACIJA | SLOJ DRVEĆA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SLOJ GRMLJA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRIZEMNO RASTINJE |  |  |  |  |  |  |
|  | KVALITET SASTOJINE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STANJE PODMLATKA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OSTALI ŽIVI SVIJET |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UGROŽENE BILJNE I ŽIVOTINJSKE VRSTE |  |  |  |  |  |  |  |
| NEGATIVNI FAKTORI | BIOTSKI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ABIOTSKI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OSTALO |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNKCIJA SASTOJINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREDVIĐENE AKTIVNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCJENA MOGUĆNOSTI UGROŽAVANJA STANIŠTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSTALE NAPOMENE |  |  |  |  |  |  |  |  |

# GAZDOVANJE U VODOZAŠTITNOM PODRUČJU

Ovakvi objekti po kriterijumu visoke zaštitne vrijednosti (VZV), spadaju u kategoriju „Šumska područja koja osiguravaju osnovne prirodne usluge u kritičnim situacijama“ - „Šume važne za snabdjevanje vodom“ HCVF 4a.

Uloga šuma u zaštiti vodnog režima jednog slivnog područja je neprocjenjiva i bez njih bi se ozbiljno i nepovratno degradirala svaka vodozaštitna zona. Iz tih razloga je u ovim šumama gazdovanje  obavezno, jer negazdovanjem uništavamo šume i utičemo na kvalitet i kvantitet vode.

Gazdovanje u ovim šumama će se vršiti kako je predviđeno Šumsko privrednom osnovom uz striktno propisane mjere gazdovanja i uz tijesnu saradnju sa drugim subjektima zainteresovanim za zaštitu, kao i sa lokalnom zajednicom.

S obzirom da se radi o područjima značajnim za vodosnabdjevanje stanovništva, o terenima sa velikim nagibima gdje postoji opasnost od erozije tla, o području sa relativno niskom prosječnim zapreminom drvne mase, o području sa slabom otvorenošću puteva što otežava sam proces odvijanja proizvodnje, a na osnovu sugestija iz važeće ŠPO („Gospodarenje šumama vodozaštitnog područja Drvara“, od 14.06.2002. godine) predlažemo zoniranje, kojim će se održati i osigurati neophodna stabilnost ovog područja, tako što će se podjeliti na 3 zaštitne zone (označene vidljivim znacima i digitalno ukucane u kartu područja) i to :

- I zaštitna zona, zona najstrožeg režima zaštite - granica I zaštitne zone mora biti udaljena najmanje 50 metara od vodozahvatnog objekta (u slučajevima kada nije moguće da granica I zaštitne zone bude udaljena najmanje 50 metara od vodozahvatnog objekta, ta udaljenost mora biti najmanje 10 metara, pod uslovom da se odgovarajućim istraživanjima i proračunima pokaže da ne može doći do direktnog bakteriološkog zagađenaja vodozahvatnog objekta). U slučaju kada je granica I zaštitne zone koja je određena na bazi 50-dnevnog tečenja podzemne vode udaljena 50 metara od vodozahvatnog objekta, I zaštitna zona se po potrebi može podjeliti na Ia i Ib zaštitnu zonu. Područje Ia zaštitne zone (zona najstrožijeg režima zaštite - zona izvorišta) obuhvata prostor u radijusu od 50 metara od vodozahvatnog objekta, a područje Ib zaštitne zone (zona strogog režima zaštite), prostor između spoljašnje granice Ia zaštitne zone i linije određene na bazi 50 - dnevnog tečenja podzemne vode. Područje I zaštitne zone, odnosno Ia zaštitne zone mora biti zaštićeno od neovlaštenog pristupa ogradom, kao i drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja.

U ovoj zoni predlažemo zabranu izvođenja bilo kakvih radova.

- II zaštitna zona, zona ograničenog režima zaštite - obuhvata prostor od spoljašnje granice I zaštitne zone, odnosno Ib zaštitne zone do linije od koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje 180 dana do ulaska u vodozahvatni objekat.

U zoni II predlažemo izvođenje sanitarnih sječa kao mjera njege bez upotrebe mehanizacije.

- III zaštitna zona, zona blagog režima zaštite - obuhvata prostor od spoljašnje granice II zaštitne zone do hidrogeološke vododjelnice određene pri uslovima eksploatacije izvorišta što predstavlja spoljašnju granicu III zaštitne zone. U slučaju kada je vrijeme tečenja podzemne vode sa spoljašnje granice III zaštitne zone duže od dvije godine, III zaštitna zona se po potrebi može podijeliti na IIIa i IIIb zaštitnu zonu. Područje IIIa zaštitne zone (širi zaštitni pojas) obuhvata prostor od vanjske granice II zaštitne zone do linije od koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje dvije godine do ulaska u vodozahvatni objekat, a područje IIIb zaštitne zone (uticajni zaštitni pojas) prostor između spoljašnje granice IIIa zaštitne zone i hidrogeološke vododjelnice određene pri uslovima eksploatacije izvorišta.

U ovoj zoni predlažemo izvođenje sanitarnih sječa kao mjera njege uz ograničenu upotrebu mehanizacije.

Sanitarne sječe su sječe kojima se iz šume uklanjaju oštećena, oboljela i suva stabla u cilju sprječavanja daljeg širenja štetnog djelovanja i mogućeg ulančavanja šteta, bez obzira na njihovo stanje, tj. stepen raspadanja, jer takva razložena i nagomilana organska materija može bitno uticati na pogoršanje kvaliteta vode.

Smatramo da je ovakav specijalan režim gazdovanja neophodan, kako u interesu lokalnog stnavništva, tako i šumarske struke uopšte.

U odjelu 81, koji takođe pripada G.J. „Jadovnik - Drvar“, a koji je kategorisan u okviru „Šumskih područja koja sadrže globalno, regionalno ili državno važne koncentracije biodiverziteta“ - „Zaštićena područja“ HCVF 1a, predlažemo ograničeno iskorištavanje resursa i posjeta koji mogu prouzrokovati promjene i oštećenja prirode uz zabranu radova na eksploataciji drvne mase, pogotovo ako se ima u vidu da se radi o terenu, koji je i danas u pojedinim svojim dijelovima miniran.

# MONITORING

Monitoring HCVF u Šumariji Drvar će obavljati iskusniji šumarski tehničari tj. pomoćnici revirnika, tako što će koristiti određene formulare u koje će upisivati podatke koji se traže, u saradnji i pod kontrolom revirnika. Dakle, u formulare će se upisivati vrijeme obilaska (datum), zatim mjesto (gospodarska jedinica, odjel, lokalitet,) te opažanje određene pojave (izvori, vodotoci, erozija i sl.).

Za monitoring je potrebno odrediti reprezentativne uzorke kao stalna mjesta posmatranja bilo da se radi o izvorima, vodotocima ili eroziji tla. Stoga je bitno odrediti mjesta i učestalost posmatranja kako je navedeno u tabeli plana monitoringa:

Plan monitoringa HCVF

| Gdje posmatramo (G.J, odjel) | Šta posmatramo | Koliko često posmatramo |
| --- | --- | --- |
| Drvar, G.J. „Jadovnik-Drvar“ | Izvorišta | 1 godišnje (tokom suše više puta mjesečno) |
| Drvar, Odjel 81 | Zaštitne mjere | 1 godišnje (tokom suše više puta mjesečno ili češće) |

# TOPOGRAFSKA KARTA

# LITERATURA

- Šumsko gospodarska osnova za šumsko gospodarsko područje „Drvarsko“; Drvar (2005); Finvest d.o.o. Drvar;

- Šume visoke zaštitne vrijednosti u BiH – vodič; Sarajevo (2008); Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;

- Studija o hidrogeološkim karakteristikama područja ''Jadovnika'' kod Titovog Drvara; Sarajevo (1985); RO Geoinženjering Sarajevo OUR Geoinstitut Ilidža; Vrljičak Josip, Bucalo Vojin, Ibišević Ahmet;